Информация о системе

Тест №1 (Aida64 Cache and memory)

Тест ОЗУ: чтение, запись, копирование (Mb\s), задержки (ns)

Тест Кэша 1 Уровня: чтение, запись, копирование (Mb/s), задержки (ns)

Тест Кэша 2 Уровня: чтение, запись, копирование (Mb/s), задержки (ns)

Тест Кэша 3 Уровня: чтение, запись, копирование (Mb/s), задержки (ns)

Информация о ЦП.

Тест №2 (GPGPU Benchmark)

Тестирование скорости работы графических процессоров в сравнении с центральным процессором. Тестировалось:

- Скорость чтения памяти (МБ\с)

- Скорость записи памяти (МБ\с)

- Скорость копирования памяти (МБ\с)

- Скорость вычислений с плавающей точкой единичной точности (ГФлопс)

- Скорость вычислений с плавающей точкой двойной точности (ГФлопс)

- Скорость целочисленных вычислений 24-бит (ГИопс)

- Скорость целочисленных вычислений 32-бит (ГИопс)

- Скорость целочисленных вычислений 64-бит (ГИопс)

- Скорость кодировки AES-256 (МБ\с)

- Скорость кодировки SHA-1 (МБ\с)

Текстовый результат есть в приложении №1.

Тест № 3 (Cinebench R20)

Оценка производительности центрального процессора в рендеринге графической сцены от “Maxon”. В сравнении с другими процессорами, результаты которых есть в программе, мой процессор занял 10 место и получил 1187 баллов виртуального рейтинга.

Тест №4 (CPU-z)

Производилась оценка производительности центрального процессора встроенными тестами, задействующими один или все потоки процессора. В сравнении с похожим десктопным процессором intel core 7 серии, мой мобильный процессор отстает на 4% в однопоточном тесте и на 65% в мультипоточном тесте.

Приложение №1.

Benchmark                        Result  Run Time  Build Time

-------------------------------------------------------------

Memory Read                   3111 MB/s   2156 ms

- Pinned                      3111 MB/s     10 ms

- Pageable                    2642 MB/s     11 ms

Memory Write                  2939 MB/s   1172 ms

- Pinned                      2939 MB/s     10 ms

- Pageable                    2427 MB/s     12 ms

Memory Copy                  39129 MB/s   4500 ms

- 15 MB Block                36959 MB/s      1 ms

- 32 MB Block                38048 MB/s      2 ms

- 64 MB Block                38377 MB/s      3 ms

- 128 MB Block               38888 MB/s      7 ms

- 256 MB Block               39038 MB/s     13 ms

- 512 MB Block               39124 MB/s     26 ms

- 512 MB Block               39129 MB/s     26 ms

Single-Precision FLOPS      1279 GFLOPS  11391 ms

- float1                    1170 GFLOPS    940 ms     1141 ms

- float2                    1260 GFLOPS    873 ms      204 ms

- float4                    1272 GFLOPS    864 ms      187 ms

- float8                    1279 GFLOPS    860 ms      188 ms

- float16                   1274 GFLOPS    863 ms      187 ms

Double-Precision FLOPS     40.38 GFLOPS  11765 ms

- double1                  40.38 GFLOPS    851 ms      235 ms

- double2                  40.33 GFLOPS    852 ms      203 ms

- double4                  40.32 GFLOPS    852 ms      204 ms

- double8                  40.09 GFLOPS    857 ms      281 ms

- double16                 39.18 GFLOPS    877 ms      297 ms

24-bit Integer IOPS         429.6 GIOPS  10031 ms

- int1                      426.6 GIOPS    644 ms      203 ms

- int2                      429.6 GIOPS    640 ms      265 ms

- int4                      423.2 GIOPS    650 ms      360 ms

- int8                      403.3 GIOPS    682 ms      500 ms

- int16                     373.2 GIOPS    737 ms      610 ms

32-bit Integer IOPS         426.1 GIOPS   9765 ms

- int1                      422.3 GIOPS    651 ms      781 ms

- int2                      426.1 GIOPS    645 ms      219 ms

- int4                      425.8 GIOPS    645 ms      250 ms

- int8                      401.6 GIOPS    684 ms      297 ms

- int16                     369.4 GIOPS    744 ms      297 ms

64-bit Integer IOPS         73.30 GIOPS  11234 ms

- long1                     73.30 GIOPS    938 ms      812 ms

- long2                     67.26 GIOPS    511 ms      297 ms

- long4                     62.30 GIOPS    552 ms      610 ms

- long8                     61.93 GIOPS    555 ms      578 ms

- long16                    37.82 GIOPS    908 ms     1328 ms

AES-256                       3392 MB/s  42563 ms

- inline loop / 4 MB          3358 MB/s    610 ms      157 ms

- inline loop / 8 MB          3361 MB/s    609 ms

- inline loop / 16 MB         3358 MB/s    610 ms

- inline loop / 32 MB         3350 MB/s    611 ms

- inline loop / 64 MB         3334 MB/s    614 ms

- inline loop / 128 MB        3301 MB/s    620 ms

- inline unroll / 4 MB        3389 MB/s    604 ms      281 ms

- inline unroll / 8 MB        3388 MB/s    605 ms

- inline unroll / 16 MB       3390 MB/s    604 ms

- inline unroll / 32 MB       3386 MB/s    605 ms

- inline unroll / 64 MB       3373 MB/s    607 ms

- inline unroll / 128 MB      3348 MB/s    612 ms

- inline unroll / 256 MB      3278 MB/s    625 ms

- define loop / 4 MB          3359 MB/s    610 ms       93 ms

- define loop / 8 MB          3358 MB/s    610 ms

- define loop / 16 MB         3358 MB/s    610 ms

- define loop / 32 MB         3352 MB/s    611 ms

- define loop / 64 MB         3336 MB/s    614 ms

- define loop / 128 MB        3302 MB/s    620 ms

- define loop / 256 MB        3230 MB/s    634 ms

- define unroll / 4 MB        3389 MB/s    604 ms      250 ms

- define unroll / 8 MB        3392 MB/s    604 ms

- define unroll / 16 MB       3390 MB/s    604 ms

- define unroll / 32 MB       3383 MB/s    605 ms

- define unroll / 64 MB       3370 MB/s    608 ms

- define unroll / 128 MB      3344 MB/s    612 ms

- define unroll / 256 MB      3271 MB/s    626 ms

SHA-1 Hash                    8474 MB/s  12641 ms

- 512 blocks                  6224 MB/s    643 ms      422 ms

- 1024 blocks                 7843 MB/s    510 ms

- 2048 blocks                 8474 MB/s    944 ms

- 4096 blocks                 3183 MB/s    628 ms

- 8192 blocks                 3081 MB/s    649 ms

- 16384 blocks                2786 MB/s    718 ms

- 32768 blocks                2571 MB/s    778 ms

- 65536 blocks                2598 MB/s    770 ms

Single-Precision Julia        242.7 FPS   9015 ms

- float1 break                238.0 FPS    538 ms      172 ms

- float1 stay / unroll 3      242.7 FPS    527 ms      250 ms

- float2 stay / unroll 3      208.4 FPS    614 ms      266 ms

- float1 stay / unroll 9      222.3 FPS    576 ms      282 ms

- float2 stay / unroll 9      192.8 FPS    664 ms      265 ms

Double-Precision Mandel       12.70 FPS   9219 ms

- double1 break               11.43 FPS    700 ms      234 ms

- double1 stay / unroll 3     12.51 FPS    640 ms      250 ms

- double2 stay / unroll 3      9.91 FPS    807 ms      250 ms

- double1 stay / unroll 9     12.70 FPS    630 ms      172 ms

- double2 stay / unroll 9      9.73 FPS    822 ms      266 ms